Установка.

Перепишите файл “igk_arcmap_profil.dll” в удобное для Вас место. Запустите программу “ArcMap”. В главном меню в подменю “tools”  выберите пункт “Customize”. В открывшемся окне, показанном на рис. 1.1, нажмите кнопку “Add from file…”. После этого откроется диалог выбора файла. В этом диалоге нужно указать списанный ранее файл “igk_arcmap_profil.dll”.

Рис 1.1.

Программа “ArcMap” сообщит, что добавлено два новых объекта: “ig_arcmap_tool_bar_profile” и “ig_arcmap_command_profile”. В результате к панелям инструментов программы “ArcMap” добавиться еще одна панель с единственным инструментом построения разреза, как показано на рис. 1.2.

Рис. 1.2.

Так как панели инструментов пользователь может перетаскивать и располагать так как ему удобно, то расположение инструментов не будет в точности таким, как показано на рисунке. На этом установка закончена.

Настройка параметров.

Загрузите карту, по которой будет строиться разрез. Нажмите на кнопку инструмента построения разреза. На экране появится окно с несколькими закладками, показанное на рис. 2.1. На первой закладке “Линия разреза” нужно указать линию, по которой будет строиться разрез. В выпадающем списке “Слой линии разреза” содержатся названия всех линейных слоёв, находящихся на карте. В этом списке нужно выбрать слой, который содержит объект – линию, по которой будет строиться разрез. Имена объектов выбранного слоя находятся в выпадающем списке “Объект линии разреза”.

Рис 2.1.

Имена объектов берутся из поля имён объектов атрибутивной таблицы слоя. Имя поля имён объектов выбирается в настройках слоя программы “ArcMap”. Окно настроек слоя программы “ArcMap” с помеченным выпадающим списком, где назначается поле названий объектов, показано на рис. 2.2.

Рис. 2.2.

Выбранный объект можно посмотреть ближе на карте, нажав кнопку “Сфокусировать”. Если нажать кнопку “Подсветить”, то выбранный на карте объект помигает.  В нижней части закладки “Линия разреза” располагается элемент управления “Папка разреза”. В нём можно выбрать каталог, где по умолчанию будут располагаться файлы данных, созданные инструментом построения разрезов.

Большинство редактируемых полей окна для настройки параметров построения разреза программа пытается заполнить самостоятельно значениями по умолчанию. Значения по умолчанию программа пытается установить в соответствии с “Требованиями по представлению в НРС и ГБЦГИ цифровых моделей листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000 второго издания”. Например,  источник данных слоя линий разрезов, в соответствии с указанными требованиями должен называться “sectl.shp”. Соответственно программа по умолчанию установить выбранным именно такой слой (если он есть) в выпадающем списке “Слой линии разреза”. Если такого слоя нет или пользователь просто хочет выбрать другой слой с линиями разрезов, то он может это сделать, просто указав нужный слой в выпадающем списке.

После того как выбрана линия, по которой будет строиться разрез, нужно указать, откуда брать данные о рельефе. Это делается на закладке “Рельеф” окна настроек инструмента построения разреза. Эта закладка показана на рис. 2.3.

Рис. 2.3.

В верхней части закладки располагается выпадающий список “Слой изолиний”. В этом списке перечислены все линейные слои на карте. Из этих слоёв нужно выбрать тот, который содержит данные о рельефе. Значения высот изолиний берутся из поля атрибутивной таблицы слоя изолиний. Это поле нужно указать, выбрав его из выпадающего списка “Поле значений изолиний”, в который попадают названия всех полей атрибутивной таблицы выбранного слоя. На равнинных участках перепад высот вдоль линии разреза может быть достаточно небольшим. Поэтому, при построении линии рельефа, пользователь может задавать разные масштабы по вертикальной и горизонтальной осям. Вертикальный и горизонтальный масштабы выбираются в соответственно озаглавленных выпадающих списках. Построенная линия рельефа и линия уровня моря будут сохраняться в SHP-файл, имя которого задаётся в поле “Файл с линией рельефа”.

Рис. 2.4.

Рис. 2.5.

Следующие две закладки, показанные на рис. 2.4 и рис. 2.5 позволяют настроить построение засечек пересечения линией разреза полигональных и линейных векторных слоёв. В списках, озаглавленных “Список слоёв”, отображены названия всех полигональных или линейных слоёв карты, в зависимости от того какие засечки настраиваются. Если пометить слой галочкой в квадрате слева от имени слоя, то для данного слоя будут строиться засечки. Для каждого слоя, для которого строятся засечки, нужно указать имя файла, куда будут записываться объекты засечек и атрибутивная информация к ним. Если в списке расположить курсор на помеченном для построения засечек слое, то внизу закладки в поле “Выходной файл” задаётся имя SHP-файла, куда будут сохранены данные построенных засечек. Атрибуты у каждого из объектов засечек записываются такие же, как и у исходного пересекаемого объекта.

Следующие две закладки “Гравика” и “Магнитка” показаны на рис. 2.6 и рис. 2.7 . На этих закладках можно указать слои изолиний гравитационного и магнитного поля, по пересечениям которых с линией разреза, программа построит график изменения соответствующего параметра, заданного изолиниями, вдоль линии разреза. Устроены они похожим образом, поэтому рассмотрим только закладку “Гравика”. В выпадающем списке “Слой изолиний” содержаться названия всех линейных слоёв карты. Из них нужно выбрать тот, который содержит изолинии для построения графика. Значения изолиний программа получает из поля атрибутивных данных. Имя этого поля нужно указать в выпадающем списке “Поле значений изолиний”, расположенном под списком “Слой изолиний”. В нижней части закладки располагается поле “Файл с графиком гравики”. В нём указывается имя SHP-файла, куда будут сохранен построенный график.

Рис. 2.6.

Рис. 2.7.

После того, как произведены все настройки, нужно нажать кнопку “Применить”.

Результат.

В результате работы инструмент построения разреза создаёт в среде “ArcMap” новый  фрейм (frame) данных под названием “Профиль” и делает его активным. Фрагмент окна программы “ArcMap” с открытыми результатами построения разреза показан на рис 2.8.

Рис. 2.8.

В этом новом фрейме “Профиль” создаются следующие группы слоёв. Группа слоёв “Рельеф” создаётся для отображения построенной линии разреза рельефа. Для изображения каждого построенного по изолиниям графика создаются группы слоёв “График гравитационного поля” и “График магнитного поля”. Группа слоёв “Пересечения” формируется для отображения построенных засечек пересечения линии разреза с объектами линейных и полигональных слоёв.

Группа слоёв “Рельеф” содержит слой, созданный на основании SHP-файла с линией разреза рельефа, и группу слоёв “Оси координат”. Линия рельефа отображается простым стилем – утолщённой красной линией. Линия уровня моря – тонкой синей линией. Группа слоёв “Оси координат” содержит два слоя: линейный и точечный. Линейный слой изображает сами оси координат и засечки на них, а точечный слой используется для формирования подписей к осям. Каждый из этих слоёв формируется на основании  своего SHP-файла, которые создаются инструментом  построения разреза в процессе его работы. Имена этих файлов создаются автоматически из имени файла разреза рельефа, задаваемого пользователем, добавлением строчки “_axes” для линейного файла и строчки “_text” для точечного файла. Например, если пользователь задал имя файла для линии разреза рельефа “c:\geols2\ramrl.shp”, то для изображения осей координат будут созданы файлы “c:\geols2\ramrl_axes.shp” и  “c:\geols2\ramrl_text.shp”. Надписи к осям координат делаются из подписей (labels) точечных объектов в программе “ArcMap”, стиль отображения этих точечных объектов задаётся таким, чтобы сами точки не отображались.

Каждая из двух групп слоёв “График гравитационного поля” и “График магнитного поля” содержит слой, созданный на основании SHP-файла с линией графика построенного на основании пересечения изолиний с линией разреза, и группу слоёв “Оси координат”. Линия графика гравитационного поля отображается простым стилем – утолщённой зелёной линией. А линия графика магнитного поля отображаетсяутолщённой синей линией. Группа слоёв “Оси координат” устроена таким же образом, как и одноимённая группа слоёв рельефа. Флаг видимости этой группы слоёв отключён, чтобы оси координат рельефа и графиков не накладывались друг на друга.

Группа слоёв “Пересечения” содержит слои созданные на основании SHP-файлов сформированных инструментом построения разреза при построении  засечек пересечения линии разреза с объектами линейных и полигональных слоёв. Стили отображения линейных и полигональных объектов переносятся из соответствующих слоёв исходной карты.