4.15. Легенды цифровых карт

Основная таблица легенды задает классификацию всех геолого-картографических объектов карты и определяет характеристики выделенных классов. Рекомендуется представлять легенду в виде самостоятельной таблицы в виде файла формата dbf с именем leg_<map>.dbf, где < map > – имя папки карты (например, leg_geol.dbf - таблица легенды геологической карты, leg_ecol.dbf – таблица легенды эколого-геологической схемы и т.п.)

Структура основной таблицы

| Поле | Тип поля | Ширина поля | Содержание поля |
| --- | --- | --- | --- |
| L_code | Numeric | 6 | Код класса по легенде |
| B_code | Numeric | 6 | Код класса (условного знака) по ЭБЗ |
| Index | Character | до 30 | Единая для всех объектов данного класса символьная спецификация (индекс), выносимая на полотно карты (схемы, разреза) |
| Text1 | Character | до 250 | Текстовое описание класса |
| Text2 | Character | до 250 | Текстовое описание класса (продолжение) |
| . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . . |
| Text<N> | Character | до 250 | Текстовое описание класса (окончание) |

L_code – ненулевой и уникальный в пределах компоненты код, назначаемый автором для данного класса объектов;

B_code – код класса (его условного знака) в эталонных базах изобразительных средств Госгеолкарты-200/2 или Госгеолкарты 1000/3 (0 –отсутствие знака  в ЭБЗ); Использование B_code позволяет обеспечить автоматическое стандартное оформление всех условных знаков геологической карты.

Index, Text1, … , Text<N> –  тексты, идентичные индексации и полному описанию условного знака в условных обозначениях соответствующей карты (схемы).

При заполнении основной таблицы легенды должны соблюдаться следующие общие для всех компонент правила:

В таблице должны быть представлены все те, и только те классы объектов, которые включены в спецнагрузку моделируемых в компоненте карт (схем), т.е. без учета объектов топоосновы* (прочие компоненты). При этом все площадные по смыслу объекты должны и в легенде фигурировать в качестве таковых вне зависимости от того, отображаются они на графике площадными условными знаками или только своими границами.

По тем классам объектов цифровой модели, смысл и условные знаки которых на картах не зависят от местной специфики и включены в ЭБЗ-200 (например, объекты топоосновы, разновидности геологических границ и разрывных нарушений, виды полезных ископаемых и т.д.), значения в поле L_code основной таблицы должны дублироваться значения соответствующих B_code.

По тем же классам объектов, выделение которых определяется местной спецификой (например, вещественно-возрастные геологические подразделения на уровне серий, свит, толщ, интрузивных комплексов и т.д.) и/или которые не включены в ЭБЗ-200, значения L_code устанавливаются авторами цифровой модели (авторские L_code). Соблюдение данного правила позволяет в максимальной степени унифицировать системы L_code в рамках всей Госгеолкарты, что существенно облегчает потенциальным пользователям работу с ее цифровыми материалами и упрощает взаимоувязку ее листов.

Поле «B_code» создается в таблице в случаях, когда хотя бы один из включенных в легенду классов объектов должен быть представлен в макете печати полотна и условных обозначений карты (схемы) стандартным условным знаком, предусмотренным в ЭБЗ-200.

Включение в таблицу полей IdF и TypeF имеет смысл только при наличии в составе легенды таблицы металлотектов.

Поле «Index» создается в таблице в случаях, когда объекты, включенные в легенду классов объектов, сопровождаются на полотне карты одним и тем же индексом. Индивидуальные индексы объектов (например, виды метасоматитов, генетическая и формационная принадлежность объектов полезных ископаемых) должны заноситься не в легенду, а в соответствующие атрибутивные таблицы компоненты. По объектам, не имеющим индекса класса, поле Index оставляется пустым.

В совокупность полей «Text<N>» заносится смысловая расшифровка L_code, которая в общем случае должна быть полностью идентичной текстовому описанию соответствующего условного знака в условных обозначениях карты (схемы) с учетом их горизонтальной и вертикальной рубрикации. Ниже приведем пример расшифровки полей «Text<N>», рекомендуемый для геологической карты и карты полезных ископаемых.

Text1 – привязка объектов класса к подразделениям международной (общей) стратиграфической шкалы (система, отдел, ярус);

Text2 – привязка объектов класса к подразделениям региональной стратиграфической шкалы (региональный ярус, горизонт);

Text3 – привязка объектов класса к местным литостратиграфическим подразделениям (серия, свита, подсвита, толща), магматическим и интрузивным комплексам и их фазам, метаморфическим комплексам (подкомплексам);

Text4 – литологическая, петрографическая характеристика объектов класса и их мощность в соответствии с условными обозначениями к геологической карте.

Text5 – продолжение описания, если оно превышает 250 знаков, допускаемых размером ячейки.

Расшифровки L_code объектов полезных ископаемых структурируются следующим образом:

Text1 – группа полезных ископаемых;

Text2 – вид полезного ископаемого;

Text3 – значимость объекта (месторождение крупное, среднее, малое; проявление, пункт минерализации).

В общих случаях, рациональная структуризация (и ее необходимость) расшифровок в основной таблице L_code прочих классов объектов определяется авторами.

Сведения о рудоконтролирующей и рудолокализующей роли классов объектов, выделенных в основной таблице легенды, о связях с ними полезных ископаемых и околорудных гидротермально-метасоматических изменений пород приводятся в таблице металлотектов согласно п. 2.2.1.

Таблица металлотектов

В таблицу металлотектов (минерагенических факторов первого рода) заносятся сведения о рудоконтролирующей и рудолокализующей роли классов объектов, выделенных в основной таблице легенды, о связях с ними полезных ископаемых, а также околорудных гидротермально-метасоматических изменений пород. Таблица представляется в виде файла формата DBF с именем mt_<comp>.dbf, где <comp> – имя папки компоненты.

Структура таблицы металлотектов:

| Поле | Тип поля | Ширина поля | Содержание поля |
| --- | --- | --- | --- |
| IdF | Numeric | 3 | Числовой идентификатор строки |
| Text1 | Character | до 250 | Текстовое описание металлотекта (начало) |
| Text2 | Character | до 250 | Текстовое описание металлотекта (продолжение) |
| . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . | . . . . . . . . . . . |
| Text<N> | Character | до 250 | Текстовое описание металлотекта (окончание) |

Здесь IdF – натуральное число, обеспечивающее однозначную идентификацию строки таблицы для организации ссылок на нее из основной таблицы легенды. Тем самым между таблицами устанавливается связь вида «многие к одному», т.е. несколько строк основной таблицы могут быть связаны с одной строкой таблицы металлотектов.

Текстовое описание металлотекта распределяется по полям Text<N> в соответствии с тем, как оно структурировано в условных обозначениях моделируемой карты с учетом их горизонтальной и вертикальной рубрикации.

*	  Если тот или иной класс объектов топоосновы включен в условные обозначения карты (например, пути сообщения на эколого-геологической карте (схеме)), то он для этой карты переходит из разряда объектов топоосновы в разряд объектов спецнагрузки.