4. 20. Варианты экспорта отдельных слоев, авторских цифровых моделей и

макетов печати в другие цифровые и растровые форматы

При работе с любыми картографическими материалами (в том числе и геологическими) зачастую возникает необходимость в передаче оцифрованной геологической информации сторонним организациям или заказчикам, компьютерное оснащение которых не поддерживает продукцию ESRI. Кроме того, при работе с готовыми цифровыми моделями нередко возникает задача экспортировать отдельные слои или модель целиком в другие цифровые или растровые форматы для последующей их обработки.

Решить эти задачи можно следующим образом.

- Если необходимо экспортировать информацию в другие цифровые форматы с сохранением данных о геометрии слоев, то ArcMap позволяет создать файлы типа EMF (так называемые, метафайлы) и EPS.

- Если нет необходимости в дальнейшей работе с геометрией слоя, а требуется лишь визуализация или, например, печатный вариант векторной геологической информации, то ArcMap предлагает для экспорта множество растровых форматов файлов, среди которых и наиболее распространенные JPEG и TIFF.

Рассмотрим эти варианты подробнее.

1) Варианты экспорта отдельных цифровых слоев или авторских цифровых макетов целиком в другие цифровые форматы.

Процедуру экспорта можно осуществить в ArcMap как через «Вид компоновки», так и через «Вид данных». Отметим, что экспорт осуществляется того изображения, которое находится в текущем экстенте. Если необходимо экспортировать не весь цифровой макет, а лишь отдельный его фрагмент, настройте отображение необходимого участка на экране. Для процедуры экспорта необходимо воспользоваться командой «Экспорт карты» из выпадающего списка

Рис.4.20. 1. Расположение функции «Экспорт карт»

в закладке «Файл» (рис. 4.20.1). В открывшемся окне присваиваем имя файлу, указываем тип. В закладке «Общие» оставляем параметры без изменений. В закладке «Формат» автоматически выставляется цветовая модель RGB, а символу рисунка присваивается значение для конвертации «Растеризовать слои с маркерами/заливками на основе изображений». Следует отметить, что если на карте индексы геологических подразделений подписаны специфическими или составными шрифтами (например, Geos), то ставить метку в закладке «Внедрить все шрифты документа» не следует, так как конвертация в этот файловый формат проходит некорректно (рис.4.20.2). Указать выбранный шрифт можно на следующем шаге действий. В закладке «Дополнительно» выдается информация о возможной компоновке страницы экспорта.

Рис. 4.20.2. Выбор параметров экспорта карты

Допустим, необходимо экспортировать фрагмент геологической карты, представленный на рис. 4.20.3, в векторный формат для дальнейшей с ним работы, например, в программе CorelDRAW. Из ArcMap экспортируем файл с расширением .eps. Далее, открываем экспортированный файл в CorelDRAW, пользуясь в закладке «Файл» командой «Открыть». Появляется таблица, в которой указываем формат импортированных текстовых данных (если таковые имеются на карте): как текст или как кривые.

Рассмотрим первый вариант. При распознавании символов в качестве текста появляется таблица (рис. 4.20.4), в которой можно осуществить подстановку необходимого шрифта вместо отсутствующего. Найти необходимый шрифт возможно в выпадающем списке в закладке «Заменить шрифт на». Изменяя шрифты, удается частично восстановить потерянные символы (например, геологических индексов, рис. 4.20.5).

Если импортировать текстовые данные как кривые, то зачастую удается сразу добиться более корректного прочтения текста. Однако и в первом, и во втором случае, некоторые данные текста могут быть потеряны, что связано с некорректной поддержкой шрифтов разных программ или версий программы Corel DRAW (например, на рисунках 4.20.5, 4.20.6 потерян символ палеогена Р). Кроме того, иногда при импортировании данных из ArcMap в векторный формат EPS может быть искажение штриховой заливки. В таком случае придется исправлять несоответствие оттенков RGB-кода заливки полигонов и текстовых данных вручную.

Рис. 4.20.3. Фрагмент карты для экспорта в векторный формат

Рис. 4.20.4. Распознавание текстовых данных в качестве «Текста»

Рис. 4.20.5. Результат импорта карты ArcMap при условии прочтения текстовых данных как «Текст»

Рис. 4.20.6. Результат импорта карты ArcMap при условии прочтения текстовых данных как «Кривые»

Наиболее корректного импортирования данных из ArcMap можно добиться, если осуществить экспорт карты в метафайл, т.е. в файл формата EMF. Однако при открытии такого файла в CorelDRAW следует воспользоваться командой «Импорт» в закладке «Файл». При этом все объекты (линейные, полигональные и т.д.) будут занесены в один слой (рис.4.20.7), но цветовое и текстовое отображение претерпевают меньшее изменение.

Если возникает необходимость в экспорте не целого проекта из ArcMap в векторный формат, а определенных слоев, то выборка ставится только на нужных слоях. Далее экспорт осуществляется по алгоритму, указанному выше.

Рис. 4.20.7. Вид фрагмента карты, импортированного из ArcMap в формат EMF

Рис.4.20.8. Выборка нескольких слоев для векторизации в формат EMF

Приведем следующий пример. Из созданного проекта в ArcMap нужно векторизовать слои разной геометрии: druda, drudp и hypsl (рис. 4.20.8).

Будем осуществлять векторизацию послойно, т.е. раздельно - полигональные, линейные, точечные объекты, чтобы в графическом редакторе все объекты не оказались в одном слое. Для этого в CorelDRAW создадим 3 слоя: полигоны, точки, сетка. В ArcMap задаем в «Свойствах фрейма данных» «Фиксированный масштаб» и входим в режим «Компоновки», меткой в «Таблице Содержания» выделяем нужный слой для экспорта. В слой «полигоны» импортируем druda, в слой «точки» – drudp, а в слой «сетка» – hypsl. Чтобы импортированные данные во всех слоях совместились математически точно, координаты центра во всех слоях должны быть идентичны. На рис. 4.20.9 место расположения данных координат центра Х, У отмечено красной рамкой. Следует отметить, что при экспорте карты в форматы EMF и EPS геометрия объектов сохраняется полностью, но формат EMF искажает масштаб (рис. 4.20.10). Если необходимым условием при экспорте слоев из ArcMap является сохранение геометрии и масштаба данных, то лучше воспользоваться форматом EPS.

Рис. 4.20.9. Послойное импортирование данных в графический редактор CorelDraw

Рис. 4.20.10. Импортирование слоя druda в форматы EPS и EMF

В ArcMap слою druda присвоен фиксированный масштаб и в режиме «Компоновка» он вписан в формат листа А3

EPS

EMF

Рис. 4.20.11. Команды экспорта слоев карты в САПР (CAD)

Еще один векторный формат, в который ArcMap позволяет экспортировать данные одного или нескольких слоев – это САПР (файлы формата .dwg – для работы в AutoCAD). Для осуществления конвертации необходимо через ArcToolbox из выпадающего списка выбрать команды «Конвертация – в САПР (CAD) – Экспорт в САПР (CAD)». В открывшемся диалоговом окне добавляем слои для конвертации, задаем выходной тип файла (необходимый для работы в AutoCAD).

2) Варианты экспорта отдельных цифровых слоев или авторских цифровых макетов целиком в растровые форматы.

Рис. 4.20.12. Цифровой макет карты для экспорта в растровый формат

Для экспорта карты в растровый формат необходимо зафиксировать масштаб, перейти в режим компоновки и далее экспортировать карту через закладку «Экспортировать карту». На рис. 4.20.12 представлен пример карты, который имеет масштаб 1:1000000 и помещен на лист, размера А2. Экспортируем карту (рис. 4.20.12) в два наиболее распространенных растровых формата TIFF и JPEG и сравним полученные растровые изображения.

В «Опциях» диалогового окна «Экспорт карты» есть возможность выставить количество пикселей на дюйм (dpi), а также необходимый цветовой режим (рис. 4.20.13).

Рис. 4.20.13. Установка параметров растрового файла

Рассмотрим созданные файлы форматов .jpg и .tiff (рис. 4.20.14). Изображения (на том же листе А2) идентичные, соответствуют исходному цифровому проекту по масштабу (без искажения размеров), корректно переданы параметры RGB (рис. 4.20.15). Однако файл TIFF значительно объемнее, занимает 99,5 М, в отличие от JPEG, объем которого составляет 5,83 М, поэтому целесообразнее выбирать растровый формат JPEG.

Рис. 4.20.14. Изображения форматов jpeg и tiff