4. 13. Импорт цифровых карт, составленных в формате CorelDraw и AutoCad

Многие геологи в связи со сложностью работы в предыдущих версиях ГИС предпочитали использовать для наглядного представления геологических карт формат .сdr. Эта цифровая информация также не является потерянной и имеется возможность ее конвертации в ArcGis через форматы AutoCad c последующей координатной привязкой.

Довольно распространенной ошибкой является повторная оцифровка материалов, созданных в формате cdr. Для того чтобы избежать этого, мы конвертируем данные из формата cdr (Corel Draw) в DWG (AutoCad) или DXF(AutoCad) .

Принцип создания и представления объектов в графическом редакторе и в ГИС-системе различны. Если ГИС-информация делится по геометрическому принципу, т.е. отдельный тематический слой содержит объекты одной геометрии (или точки, или линии, или полигоны), то Corel Draw предполагает работу в одном слое с любыми сочетаниями геометрической рисовки. Поэтому для корректной конвертации необходимо предварительно обработать информацию – удалить текст, собрать в единый слой объекты одинаковой геометрии и общей тематики (например, линии границ или полигоны площадных объектов).

Для того чтобы конвертировать тематический слой Corel Draw в формат САПР, откройте на основной панели «Файл – Экспорт – Выберите папку назначения и формат записи (DXF)». Уровень устойчивости при выполнении функции конвертации у различных версий Corel Draw различный. Это обосновано тем, что при конвертации Corel запрашивает версию AutoCad, и чем ранняя версия будет указана, тем более корректной будет конвертация. Как показывает наш опыт, что положительный и качественный результат достигается с наиболее ранними версиями.

В этом примере мы воспользовались CorelDraw 9 для конвертации.

На вышерасположенном рисунке весьма наглядно представлены действия конвертации в формат DXF. Окно, обозначенное на рисунке 4.13.1 под номером 3 (Экспорт в AutoCad), появляется при конвертации в версиях  CorelDraw 11-13, если Вы используете названные версии для конвертации, то в графе «Версия экспорта» укажите наиболее раннюю версию AutoCad. Если при дальнейшем просмотре файлов в ArcCatalog Вы как объектов, так и атрибутивных записей не обнаружите, то пробуйте менять значение в графе «Версия Экспорта». В графе «Единицы экспорта» укажите метры в качестве единиц измерения, и если имеются текстовые данные на карте, то смените значение экспортирования текста с кривых на текст. Следует подчеркнуть, что CorelDraw9 выполнил эту операцию весьма корректно.

Рис.4.13.1 Экспорт данных в формат DXF в CorelDraw

Выполнив операцию конвертации, открываем  в ArcCatalog(e) папку, в которую сохранили файл DXF – AutoCad.

Данные формата DXF представлены в виде 6-ти классов объектов, вложенных в набор с названием Вашего файла, который Вы экспортировали из CorelDraw. Набор имеет характерный значок . Активизируйте вкладку «Просмотр», режим «География», чтоб удостовериться, что конвертация прошла успешно. В случае негативного результата вернитесь к процессу конвертации, а, точнее, к шагу 3, проиллюстрированном на первом рисунке данной главы.

Напоминаем, что полигоны, нарисованные  в CorelDraw, противоречат правилам топологии, отсутствует замыкание между объектами, т.е. с позиции правил цифровой модели расположение объектов относительно друг друга является неверным. В дальнейшем мы разберем эту проблему. Так как нашей задачей является получить полигоны, конвертированные из CorelDraw, то мы можем воспользоваться полилинейным файлом или полигональным . Но в любом случае придется проверить объекты на соответствие топологическим правилам.

В данном примере мы воспользуемся полилинейным слоем, экспортируя его в формат шейп-файла. Правым кликом мыши в контекстном меню слоя «PolyLine» активизируйте функцию экспорта в шейп-файл (единич.).

Рис.4.13.2.

Экспорт в шейп - файл

Рис. 4.13.3. Класс объектов в класс объектов

В появившемся диалоговом окне заполните поля «Выходное местоположение», также введите вручную название шейп-файла. Активна функция удаления и перемещения полей, поэтому желательно удалить поля, которые наследуются как информация AutoCad(а) и в дальнейшей работе участвовать не будут.

Откройте Arcmap, задайте предварительно необходимую проекцию фрейму данных. Добавьте полилинейный слой, который Вы конвертировали из формата Сапр. Файл (шейп - файл) при загрузке в Arcmap расположится в левом нижнем углу фрейма данных. Чтоб исправить это воспользуемся панелью инструментов «Векторная трансформация» (Вид- Панель инструментов – Векторная трансформация). Так как у нас не было заранее привязанных файлов, относящихся к этому номенклатурному листу, то мы конвертировали файл карты в формате cdr. в jpeg, имея угловые координаты карты, создали слой тиков с координатами карты (см. главу 4.2.2), и к этим точкам привязали растр в спроецированном фрейме данных. Визуализированный растр облегчит дальнейшее присвоение атрибутов полигонам и наглядно продемонстрирует результат векторной трансформации.

После загрузки полилинейного файла начните сеанс редактирования этого слоя. Правым кликом мыши по слою выведите его на экран (Приблизить к слою). Задайте параметры замыкания на вершины для линейного слоя (Редактор – Опции - Замыкание), т.к. нам придется «подтянуть» линейный слой к привязанному растру, а наличие замыкания облегчит нам эту задачу.

Рис.4.13.4 Панель «Векторная трансформация»

Перейдя в экстент линейного слоя, выберите инструмент «Новая связь смещения» на панели «Векторная трансформация» (выделен черной рамкой на вышерасположенном рисунке). Поставьте репер в необходимом месте, в данном случае это угловые точки линейного слоя, перейдите в вид отображения растра; следующий репер - на объекте (в данном случае растр), к которому надо подтянуть данный вектор. Таким же образом мы образовали 4 пары связанных опорных точек. Количество пар опорных точек определяется пользователем при задании процедуры векторной трансформации, но не меньше 3. Однако для более корректной привязки рекомендуется 4 пары опорных точек, равномерно распределенные по всей территории трансформации.

Рис.4.13.5. Связи смещения при векторной трансформации

На рисунках проиллюстрирована вышеописанная система действий. Но всё же повторим: сначала репер ставим на объекте, который надо подтянуть, потом – к которому. Система аналогична пространственной привязке, описанной в главе 4.2.2.

Рис.4.13.6. Инструменты изменения связей на панели «Векторная трансформация»

- инструментом «Изменить связь», как понятно из названия, Вы можете отредактировать уже созданную связь, т.е. физически передвинуть реперы.

- в таблице связей Вы можете удалить существующие связи, а также просмотреть результат по невязке.

Обзор всех инструментов, представленных на панели «Векторная трансформация», можно получить в справке Arcmap, так как некоторые из них нам не потребуются для выполнения данного вида векторной трансформации. Стоит только упомянуть возможность переноса атрибутов при трансформации двух векторных слоев (от источника к целевому слою).

Далее в контекстном меню «Векторная трансформация» на соответствующей панели в методах трансформации выставляем «Аффинное преобразование» - соразмерное, то есть перемещаются все объекты.

Также довольно часто используется «Метод резинового листа» - работает с индивидуальными объектами в указанной области.

В меню «Связи» Вы можете сохранить, загрузить опорные точки, также просмотреть таблицу связей.

Рис.4.13.7. Методы трансформации

Далее в том же контекстном меню установите данные для трансформации.

Активизируйте функцию «Все объекты в слоях», чтоб трансформировались все объекты векторного слоя. В данном случае у нас только один слой, также из Corel(а) можно вывести много слоев, и, соответственно, трансформация будет пакетная. В случае необходимости векторной трансформации для определенной последовательности слоев, вначале привязываете, например, рамку листа, сохраняете линки - текстовый файл координат привязки - «Векторная трансформация – Связи – Сохранить файл связей». А впоследствии с помощью меню «Связи» лишь подгружаете сохраненный файл линков для трансформации оставшихся слоев, которые привязаны, будут аналогично первому.

Рис. 4.13.8. Выбор данных для трансформации

Теперь всё готово для трансформации, которую можно активизировать в том же контекстном меню на панели «Векторная трансформация» (Векторная трансформация - Трансформация).

Так как мы заранее подгрузили растр, то можем сразу проверить качество векторной трансформации.

Рис. 4.13.9. Результат трансформации

Результат вполне удовлетворительный (линии специально были выделены контрастным цветом, увеличена ширина для визуализации результатов трансформации).

Вновь созданная атрибутивная таблица шейп-файла не содержит данных, соответствующих смысловой нагрузке изначальных слоев – CorelDraw, как графический редактор атрибутику представляет только в текстовой графике. Поэтому, необходимо произвести заполнение атрибутивных и кодировочных данных в интерактивном режиме, что будет сделать значительно легче, используя привязанное растровое изображение первоисточника.

Теперь Вам необходимо совершить топологическую проверку линейных объектов, система действий которой описана в главе 4.6.

После проверки Вам нужно будет лишь перевести линии в полигоны, система действий при осуществлении данной операции описана в главе 4.7.

При конвертации из CorelDraw в формат DFX или DWG есть возможность вместе с геометрией, т.е. линейными и полигональными объектами, конвертировать и текстовую информацию, которая будет размещаться в слое аннотаций формата баз данных .

Далее его можно конвертировать в шейп-файл, а потом соединить с необходимым слоем по пространственному положению (Соединения и связи – Соединение – Данные из другого слоя на основании пространственного положения). Неконтролируемость этой операции состоит в том, что сложные надписи, созданные из разных шрифтов (верхний, нижний индексы и т.д.), а также написанные кириллицей, конвертируются, но положительный результат не гарантирован. Также при конвертации надписи, выходящие за границы объекта, которому принадлежат, могут быть присвоены и соседним. Поэтому практика показывает, что проще воссоздать текстовое оформления проекта штатными средствами ArcMap.