- ПОНЯТИЕ О ЦИФРОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ

Перевод карт геологических карт в цифровую форму представляет собой изображение всех элементов геологической карты в виде набора точек, линий, площадных объектов (полигонов), положение которых в пространстве привязано в определенной системе координат. Системы координат могут быть как местные (условные), так и глобальные принятые для отдельных стран и регионов мира или для всего земного шара. В первых объекты карты привязаны относительно произвольных прямоугольных координат, например, нулевое значение координат выбрано в левом нижнем углу карты. Во вторых все объекты привязаны в глобальных прямоугольных или географических системах координат на поверхности земного шара. Программы, позволяющие создавать цифровые карты в глобальных системах координат, называются Географическими Информационными Системами (ГИС). Примерами наиболее широко распространенных и используемых геологами ГИС являются ПАРК, Geoshaper, MapInfo, ArcView, ArcGis. Все другие программы, которые хотя и позволяют нарисовать карту, например, широко распространенный и используемый многими геологами CorelDraw, не является ГИС и представляет собой просто удобный графический редактор изображений. Нарисованная в нем геологическая карта и ее элементы не может быть позиционирована на поверхности земли без специальной привязки. Поэтому в дальнейшем цифровыми геологическими картами, мы будем называть только те, которые созданы в ГИС.

Таким образом, первой и наиболее важной особенностью цифровых  геологических карт является возможность изображения объектов геологического картографирования и условий пространственного взаимоотношения между ними на основе реальных географических координат. Также возможность прямого использования данных спутниковой привязки, объектов наблюдения и опробования к объектам геологической карты.

Второй особенностью цифровых геологических карт является возможность внесения информации об объектах, изображенных на картах, в специальные (атрибутивные) таблицы, которые являются неотъемлемым элементом каждого картографического объекта. Таблицы содержат как обязательную служебную информацию о типе картографического объекта, так и любую содержательную геологическую информацию об объектах картографирования по усмотрению авторов. Именно это дает основание называть ГИС информационной системой. Графические редакторы не имеют возможности нести какую-либо информацию об объекте картографирования, кроме изобразительной составляющей.

Третьей особенностью ГИС и цифровых карт является возможность изменения системы координат (перепроецирование данных) и соответственно отображения всей картографической информации в любой из известных картографических проекций мира.

Четвертая особенность цифровых карт - возможность (при наличии заполненных атрибутивных таблиц) использования атрибутивной информации для создания надписей и оформления картографических объектов в автоматическом и интерактивном режимах, а также формирование любых видов выборок и запросов.