4. РАБОТА В ARC GIS

ArcGis является современным программным продуктом фирмы ESRI, одного из мировых лидеров в разработке Геоинформационных систем. Представляет собой дальнейшее развитие системы ГИС ArcInfo. Необходимо также иметь в виду, что программа постоянно развивается. Первый вариант конфигурации появился в 2002 г под именем ArcGis 8.2. Данная версия была еще недостаточно функциональна и представляла собой, по сути, объединение пакетов ArcInfo8 и ArcView 3.3. Но уже в 2004 году появляется новая многофункциональная платформа ArcGis Desktop 9, на основе которой созданы версии 2005 г. ArcGis 9.1, в 2006 г. – ArcGis 9.2., позже - 9.3. Последние три оказались наиболее удачными с точки зрения функциональности и удобства решения задач, стоящих перед составителями цифровых геологических карт, и на работу с ними перешли многие предприятия геологической отрасли.

Для пользователей ArcGis поставляется в нескольких конфигурациях, которые отличаются разной степенью функциональности и, соответственно, разной стоимостью.

Для решения большинства задач, возникающих при составлении геологических карт, в принципе, достаточно первой составляющей пакета - ArcMap. Однако в силу специфики операций, необходимых в технологическом процессе, таких как построение полигональных тем из линейных, работа с покрытиями и т.д., в итоге геолог должен иметь полную версию.

В состав программного пакета ArcGis9х входит следующий пакет программ:

- License Manager — набор программ для конфигурирования и управления набором лицензий ко всем программам пакета.

- ArcCatalog — аналог Диспетчера Файлов Windows, ориентированный на работу с файлами геоинформационных систем.

- АrсМар — основная программа пакета для просмотра, анализа и редакции карт.

- ArcScene — программа визуализации трехмерных изображений земной поверхности.

- ArcToolbox — набор утилит, не вошедших в перечисленные выше программы, объединенный общей управляющей программой. Здесь находятся инструменты для импорта-экспорта форматов геоинформационных систем, а также инструменты преобразования географических проекций. Кроме того, пользователь может добавить сюда любые собственные утилиты.

- Desktop Administrator — программа, позволяющая просматривать текущее состояние конфигурации установленного программного пакета и лицензий на программные продукты в его составе.

В виду того, что ArcGis является дальнейшим развитием ряда ArcInfo – ArcView, все файлы, созданные в ArcView, могут быть без проблем загружены в ArcMap и, наоборот. К сожалению, это не касается элементов оформления. Проекты *apr, легенды *avl ArcView могут быть с той или иной полнотой конвертированы в ArcMap. Однако необходимо иметь ввиду, что любые элементы оформления, созданные в ArcMap и сохраненные в файлах данных *.lyr или проектах *.mxd в ArcView, уже визуализированы быть не могут.

Также в ArcMap изменены наименования тех или иных базовых терминов, поэтому ниже приводится таблица соответствия терминов ArcView и ArcGis (таблица 4.1). Кроме того в процессе описания нами будут постоянно проводиться параллели с функциями ArcView, как наиболее распространенного ГИС в геологической практике и известной в той или иной степени большому кругу геологов-пользователей.

Таблица

Соответствие некоторых понятий ArcView и ArcGIS

| ArcView 3 | ArcGIS 9.x |
| --- | --- |
| Project (*.apr) | Arc Map document (*.mxd) |
| View = Вид | Data frame= Фрейм данных (Набор слоев) |
| Theme = Слой | Layer = Слой |
| Table of contents | Table of contents |
| Layout = Компоновка | Layout view = Вид компоновки |
| Projection | Coordinate system |
| Hotlink | Hyperlink |
| Charts | Graphs |

4.1. Начало работы в Arc Gis и определение базовых понятий

Начало работы в ArcGis по созданию цифровой модели геологической карты для пользователя начинается с запуска программы ArcMap.

Рис.4.1.1. Начало работы с ArcMap

При выборе опции готового проекта (An existing map) загружается ранее созданный проект с установленными в нем свойствами. Для начала работ по созданию новой карты выбираем вариант начала работы с «новой пустой картой» (A new empty map).

В этом случае на экране загружается проект с пустой картой готовой для работы. В левом углу высвечивается символ «Слои»

или «Фрейм данных», аналог «Вида» («View») в ArcView.

Далее пользователь должен принять решение, в какой проекции он хочет собрать будущую карту и установить ее параметры в свойствах «Фрейма данных». Эти параметры устанавливаются в опции «Свойства», которая вызывается кликом правой клавиши мыши по символу «Слои». В результате появляется панель (рис. 4.1.2).

Рис. 4.1.2. Панель работы с опциями Фрейма данных.

При выборе в меню «Свойства», появляется панель «Свойства фрейма данных» (Рис. 4.1.3)

Рис. 4.1.3. Вид панели свойства Фрейма данных.

Задача пользователя: выбрать систему координат «Фрейма данных».

Выбираем - «Предопределенные»

Далее выбираем

Рис.4.1.4 Выбор системы координат

, либо «Импорт»

Выбор проецированной координатной системы для «Фрейма данных» обусловлен тем, что на экране мы предполагаем создать карту в том виде, к которому мы привыкли, работая с бумажными изданными вариантами топографических и геологических карт. В России общепринятой является проекция Гаусса-Крюгера, далее выбираем Pulkovo 1942

Рис.4.1.5. Выбор системы координат на основе проекции Gauss Kruger

Далее номер шестиградусной зоны, в которой находится лист топографической (геологической) карты, например, 11 зона.

Рис.4.1.6 Выбор спроецированной системы координат

В верхнем окошке появляются сведения о проекции, которую мы выбрали для будущей карты, см. раздел 3.

Если выбрать строку Pulkovo 1942 GK Zone 11N, в значениях  координаты Х не будет участвовать номер зоны.

В некоторых случаях, когда мы работаем, например, с картами масштаба 1:200 000, находящихся на краю шестиградусной зоны, имеется необходимость выровнять карту вертикально по осевому меридиану листа. В этом случае можно воспользоваться опцией «Изменить», которая позволяет скорректировать параметры проекции, а также задать единицы координат в километрах. На примере ниже (рис. 4.1.7) задан осевой меридиан листа Q-41-I, а единицы длины заданы в километрах, что влечет одновременное изменение разрядности условного смещения точки отсчета системы координат по оси ординат (False Easting).

Рис.4.1.7 Пример задания координат в километрах по осевому меридиану листа масштаба 1:200 000.

При этом необходимо иметь в виду, что значения координат в нижнем правом углу фрейма данных для объектов карты

уже не будут истинными координатами Гаусса-Крюгера для зоны 11, так как отсчитываются не от стандартного осевого меридиана.

При подтверждении выбора системы координат нажатием кнопки «OK», параметры проекции для «Набора слоев» («Фрейма данных») установлены.

Это означает, что любые данные (цифровые векторные слои, растры), имеющие файлы координатной привязки, будут загружены на экран независимо от своей внутренней системы координат в проекции, выбранной нами для «Фрейма данных».

Если загружаемые слои не имеют файлов координатной привязки *.prj (даже если они в десятичных градусах), не будут визуализироваться в имеющем присвоенную проекцию «Фрейме», там, где они должны быть. Появится сообщение «Неизвестная пространственная привязка»

Рис.4.1.8 Сообщение при отсутствии данных о пространственной привязке у данных.

И загружаемый файл будет размещен в начале координат фрейма данных, что Вы можете наблюдать при «полном экстенте».

Наиболее популярная среди геологов России  ГИС ArcView, является  лишь частью пакета ArcInfo, который работает в операционной системе DOS. Его блоком визуализации, который был первым переведен для работы с системой Windows. Поэтому как самостоятельная ГИС, а именно так она используется в России, ArcView крайне нетехнологична для начального этапа составления цифровых карт. Ее изначальное назначение визуализация уже созданных карт. Однако программисты в России написали к ней много дополнительных расширений, улучшающих ее технологичность, и она в определенной мере позволяет реализовывать задачи составления и представления геологических карт.

При выборе функции «Импорт» имеется возможность присвоения свойств слоя с установленной координатной системой, обязательно записанной в файле формата *.prj, создаваемому набору слоев.

Официально принятой в России в настоящее время является система координат Pulkovo 1994. Однако ввиду того, что фактически все имеющиеся в наличии изданные карты были созданы в системе координат Pulkovo 1942, для повышения соответствия цифровых карт растровым оригиналам предпочтительнее пользоваться последней.