4.10. Особенности использования в ArcGis цифровых слоев и карт, составленных в *shp – формате в ArcView 3.2

В виду того, что фактически ArcGis является дальнейшим развитием линейки ArcView-ArcInfo, а формат *.shp (шейп) является общим, любые ранее созданные в ArcView слои могут быть открыты в ArcMap и использованы для получения информации или дальнейшей работы и наоборот. Также имеется возможность экспорта легенд ArcView формата *.avl.

Для этого необходимо в свойствах слоя, загруженного во фрейм, выбрать закладку «Символы – Импорт – Импорт символов из файла легенды ArcView», указать местоположение легенды слоя, созданной в ArcView, и далее указать основание классификации, используемой в легенде. После этого объекты слоя будут оформлены в ArcMap в соответствии с ранее сформированной легендой (рис. 4.10.1).

Рис. 4.10.1. Загрузка легенд – avl, созданных средствами ArcView.

Однако необходимо иметь в виду, что это касается цветовых легенд, знаков и типов линий, созданных штатными средствами ArcView.  Значки сложных линий с навесками оформительских слоев, созданные средствами модуля vdl_32, в ArcGis при загрузке легенды avl не транслируются.

Знаки полезных ископаемых также переходят не полностью, сложные знаки распадаются на контур и заливку (рис. 4.10.2).Поэтому гораздо проще переоформить заново необходимые линейные и точечные слои в ArcMap на основе dbf –легенды и приложения MapDesigner.

Рис. 4.10.2. Вид знаков ПИ после загрузки легенды из ArcView

Определенные трудности использования данных, созданных в ArcView, связаны с отсутствием (как правило) у шейп-файлов, файлов координатной привязки. В связи с этим они не отображаются или помещаются в случае десятичных градусов в начало координат фрейма. Последнее характерно только для версии 9.2. Версии 9.0 и 9.1 распознают десятичные координаты по умолчанию, но при этом, как и в ArcView, считают по-умолчанию, что использовался эллипсоид Кларка.

Поэтому перед началом работы с файлами, созданными в ArcView необходимо присвоить каждому их них файл координатной привязки, в соответствии с той системой координат, которая использовалась при их создании в ArcView. Проще всего это сделать через ArcCatalog, аналогично тому, как это описано в разделе 4.3 для присвоения системы координат вновь создаваемым файлам.

Кроме того в ArcGis имеется возможность полного импорта проекта *.apr  ArcView (рис. 4.10.3), в том числе компоновок. Для этого необходимо создать новый проект ArcGis, установить координаты фрейма аналогичные координатам вида в ArcView и далее через закладку File, выбрать опцию «Import from ArcView project…». В результате будут загружены все виды и их слои вместе с легендами,  а также и текстовыми слоями из проекта ArcView.

Однако, необходимо иметь в виду, что если данные в ArcView представлены в десятичных градусах или любых других координатах, то необходимо до начала импорта присвоить всем файлам файл проекции *.prj. Слои не имеющие файла координатной привязки окажутся в начале координат. Также некорректно будут читаться оформительские слои и шрифты созданные оформительским модулем vdl32.avx.  Эти оформительские слои рекомендуется удалить и переоформить основные слои и надписи, имеющие специфическое форматирование через специализированное приложение к ArcGis – MapDesigner (скачать -http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs).

Рис. 4.10.3. Действия при импорте полного проекта ArcView

Гораздо лучше с точки зрения координатной привязки проходит импорт слоев, созданных не в десятичных градусах, а в прямоугольной системе координат, например разрезов. Однако все равно специфическое геологическое оформление частично теряется. В то же время достаточно хорошо переходят текстовые слои (рис. 4.10.4).

Поэтому в целом при использовании данной опции можно говорить об успешности импорта в основном смысловых слоев цифровой модели. Тем не менее, это достаточно удобно, когда есть необходимость работать со всем набором слоев вида ArcView.

Рис. 4.10.4. Пример успешного импорта из проекта ArcView схемы соотношений плиоцен-четвертичных отложений, созданной в локальной прямоугольной системе координат.

Если данные в прямоугольных координатах Гаусса-Крюгера, то все слои и надписи лягут  при импорте на свои места

Наиболее просто прописать всем файлам проекта ArcView файл координатной привязки с помощью утилиты  prjptools.avx (размещена на сайте ВСЕГЕИ   http://www.vsegei.ru/ru/info/normdocs)